附件1

| 采购需求及报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 响应设备品牌型号 | 响应单价（元） | 是（否）正负偏离（如有请注明） | 质保期（不少于3年） |
| 1 | 户外全彩显示屏 | - 1.像素间距≤2.5mm；2.像素密度≥160000点/m²；3.像素构成：1R1G1B SMD表贴三合一铜线封装；4.白平衡亮度(校正后)≥6200cd/m²；5.色温：1000K-25000K可调，并可自定义色温值，可设：100%,75%,50%,25%等多档电平白场调节，色温误差≤100K；6.对比度≥8000:1；7.可视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°；8.亮度均匀性（校正后）≥99%；9.色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内；10.刷新率≥7680Hz；11.换帧频率：50Hz&60Hz；12.像素失控率(亮度率/坏点率)≤0.00000001,出厂为0；13.灰度等级≥16bit,支持1024级无灰度损失调节，亮度、灰度、色度可有手动、自动、软件三种调节方式；14.彩色信号处理位数≥16bit；15.亮度鉴别等级:符合SJ/T 11141-2017 5.10.6规定测试，C级：BJ≥24；16.拼缝≤0.4mm；17.发光点中心距偏差≤0.08%；18.水平/垂直相对偏差≤0.5%；19.功耗:峰值功耗≤640W/㎡,平均功耗≤220W/㎡； - 20.室外全彩显示屏采用FR-4材质，灯驱合一，多层线路板HDI设计，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，2层电路板结构设计，采用消隐电路设计，电流分布均匀，功耗小、散热快，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计（（签订合同前须提供具有CNAS和CMA标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章佐证） 21.室外全彩显示屏产品可应用纳米图层，采用真空气相沉积技术，将复合防护膜均匀覆盖到LED显示模组表面，实现防潮、防泼溅的功能。漏光度≤0.8cd/m²。（签订合同前须提供具有CNAS和CMA标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章佐证） 22.室外全彩显示屏同时满足数据管理能力成熟度评估DCMM二级、并通过数据存储安全管理体系ISO 27040认证（签订合同前须提供相关证书复印件并加盖制造商鲜章佐证） 23.室外全彩显示屏品同时具备国产化信息系统集成和服务能力LS4、并获得信息安全服务资质认证CCRC应急响应三级证书。以确保网络与信息系统安全等突发事件能够得到及时响应，维持和恢复关键业务在安全事件发生后所进行的一系列活动。（须提供相关证书复印件并加盖制造商鲜章佐证） 24.室外全彩显示屏为满足环保要求，产品符合WEEE指令的限值要求：可回收率＞80%，可循环利用率＞70%；有害物质过程管理:符合IECQ QC 080000:2017的要求。（签订合同前须提供涵盖所投产品型号的相关证书复印件并加盖制造商鲜章佐证） |  |  |  |  |
| 2 | 户外防水箱体 | 户外防水简易箱体，加整屏组装和电缆线连接线等辅材； |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |  |  |  |  |
| 4 | 开关电源 | 1.可靠性高，带载能力强； 2.保护功能：过载/短路保护100%满载高温老化 3.开关电源散热方式采用自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热；具有短路保护，输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作；（签订合同前须提供具有CNAS和CMA标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章佐证） |  |  |  |  |
| 5 | 图像接收系统 | 1.最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096。 2.2路LED千兆输出网口，默认两主，可配置成1主1备。 3.1路立体音频输出接口、1路HDMI1.4输出接口。 4.一路HDMI1.4输入接口，2路传感器接口。 5.1路USB3.0（Type A）接口，支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 6.1路USB（Type B）接口，预留。 7.1路千兆网口，可接入局域网或公网，也可单机直连，用于节目发布和显示屏控制。 8.4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。支持H.264、H.2654K@60Hz视频解码。板载1GB运行内存。16GB内部储存空间。 9.支持2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 10.多方位控制方案。PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。集群远程节目发布和显示屏控制。集群远程监控屏体状态。 11.WiFi AP和WiFi STA双模式切换。 12.多屏同步播放。NTP对时同步。GPS对时同步（需安装指定的4G模块）。 13.支持4G模块，默认不带4G模块，如有需要，用户可以单独购买。网络优先级：有限>WiFi>4G。同时采用多种方式时，按照优先级自动选择信号。 14.支持同异步双模式。 |  |  |  |  |
| 6 | 视频控制平台 | 1.支持制作节目并在LED 显示屏或LCD 显示屏进行播放。 2.支持本机播放； 3.支持多画面播放； 4.支持页面灵活布局； 5.支持多种媒体播放（office 文件、图片、视频、GIF、文本； 炫彩字，数字时钟、天气、RSS、流媒体和网页）； 6.为保证软件可操作性，操作软件每一元素(数据媒体、文件等)带有产品标识，如有两种以上元素，则附上标识号或标识文字。并支持察系统通过网络信号传输实现windows操作系统桌面在显示设备上显示的功能、对输入信号源进行结果回显，实现远程查看大屏正在播放内容的功能。（须提供国家部级检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章佐证） 7．控制软件具备支持视频回显功能、网络流媒体显示功能、网络抓屏功能、多用户多权限管理功能、显示屏状态监控功能、多屏控制功能。（签订合同前须提供国家部级检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章佐证） |  |  |  |  |
| 7 | 智能配电柜 | 满载负荷功率不低于10KW，支持远程控制和管理屏体功能，具有防雷浪涌等； |  |  |  |  |
| 8 | 音响 | 1.全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2.额定功率：30W，最大功率：60W；3.输入电压：70V/100V ；4.灵敏度(1m,1W)：92dB；5.最大声压级(1m)：110dB；6.频响：80-16,000Hz； 7.喇叭尺寸：4寸*3；8.外壳材质：全铝合金外壳，防水防潮仿暴晒；9.颜色：白色； |  |  |  |  |
| 9 | 辅项 | 立柱及结构吊装、结构防锈、开挖地笼回填、混凝土、砂石、水泥、清运、人工脚手架、防水封边、预埋、绿化复原等； |  |  |  |  |
| 10 | 户外钢结构 | 显示屏防水焊接结构、国标镀锌钢管焊接、户外防水结构、双立柱结构、屏体上下左右各5公分收边、屏体离地以图纸及现场情况为主； |  |  |  |  |
| 11 | 综合布线 | 屏体配电线、固定件、线槽、照明、6平方主电缆供电、空开、配电箱、六类网线等安装所需辅材； |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试 | 屏体安装、结构焊接等施工； |  |  |  |  |
| - 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.响应供应商须自行到各县市区18个献血点（大学城、文明大道、安远、大余、会昌、龙南、兴国、定南、赣县、信丰、宁都、瑞金、上犹、石城、万达、寻乌、于都、长征广场）现场勘察并设计详细方案及效果图（现场勘察前联系人电话：0797-8165229），否则均作无效响应处理； 2.签订合同前成交供应商须提供室外全彩显示屏制造商质保函； 3.签订合同前成交供应商须提供佐证材料复印件加盖制造商公章佐证，未提供佐证材料视为无效报价，以上所有证明材料原件，采购人有权要求成交供应商中标后提供原件并查验，若发现虚假响应，则按照相关规定承担相应的损失和法律责任； 4.本项目为包干项目，此报价含税，包含但不限于产品包装、运输、安装、调试等所有费用；响应商需综合考虑各种因素，施工周期需小于30天； 5.本项目免费质保期不少于3年，质保期内须提供7*24小时服务（含节假日），在接到采购人通知后，服务随时响应。如需现场应急服务，成交供应商技术人员需1小时内到达现场； 6.在签订合同前成交供应商需提供制造商售后服务承诺函并加盖制造商公章佐证。 |  |  |  |  |  |  |